宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块建设项目（二期）

桩基检测

报 价 邀 请 书

：

经过对贵单位的考察，现邀请贵单位对宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块建设项目（二期）桩基检测进行报价。我们将根据各单位的报价及其它有关资料择优选择中选人。

一、本工程概况如下：

1、工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块建设项目(二期)

2、工程地点：宁波前湾新区，东至兴慈七路、南至玉海东路、西至规划道路、北至瓷洲路。

3、建设规模：该项目总用地面积52500平方米，总建筑面积130566.47平方米。

4、发包内容及检测要求：根据设计、规范，需对桩基工程进行桩基检测。其中单桩竖向承载力检测采用坚向静荷载检验法，检验数量为每幢单体工程总桩数1%，且不少于3根。静荷载检测试验数量按整个工程统一考虑，测算静荷载检验数量20根。

桩身完整性检测采用低应变动测法，抽检桩数不宜少于总桩数20%；且不得少于10根，每个柱下承台检测桩数不少于1根，根据测算检验数为522根。

地基承载力检测采用平板荷载试验，经过测算检验点数为6个。

5、进度控制目标：现场具备检测条件后，甲方通知进场进行抗压及抗拔静载荷检验，要求15天内完成，每延期一天扣罚2000元；低应变检测根据工程施工实际进度要求；

6、质量控制目标：符合施工检测质量要求；

7、安全控制目标：同施工安全要求。

二、报价人资质要求：

报价人须具备承担所检测任务的独立法人企业，并在新区主管部门完成登记备案等手续。

三、报价方式

1、招标控制总价为318426元。

2、本项目检测费合同单价包干，总价按实结算。

3、无论结果如何，报价单位应承担其参加本次比选活动自身所发生的费用。报价文件一律不退还。

四、拟投入人员、设备的最低要求

在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，满足现场施工进度要求。

五、报价文件的编制内容

报价文件的编制内容包括（本比选文件提供格式的，必须参照格式填写，表格可按同样格式扩展）：

（1）报价函

（2）授权委托书

（3）资格证明资料（企业营业执照、资质证书、拟投入人员相关证书复印件）

（4）报价需要的其他资料（本项无格式，需要时由报价人用文字或表格形式提出）。

六、确定中选人

1、报价单位按检测预算价固定折扣:8.0、8.2、8.4、8.6、8.8、9.0折报价，随机抽球来确定中标折扣。报价相同时，采用抽签方式确定中选人。

2、如最终报价单位不足三家，发包人有权根据开标实际情况确定中选候选人。

七、其他

请各受邀请单位自行下载电子版比选文件。踏勘现场由各受邀请单位自行前往。

本工程报价文件递交截止时间为2023年2月24日14：30，递交地点为：宁波杭州湾新区九塘路5号海创集团3楼317办公室，在此时间后提交的报价文件将被拒绝。各受邀请单位的法定代表人或授权代表准时参加，否则其报价文件将被拒绝。

发包人名称：宁波战新园建设有限公司

地址：宁波杭州湾新区九塘路5号海创集团3楼317办公室

联系人：龚工                         电话：0574-63098161   13780008006

宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块建设项目

（二期）桩基检测工程

| 单体 | 检测方法 | 数量 | 最大试验荷载 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#门卫 | 平板试验 | 3点 | 140kPa | 4000元/点 | 12000元 |
| 2#门卫 | 平板试验 | 3点 | 140kPa | 4000元/点 | 12000元 |
| 1#标准厂房 | 抗压静载 | 3根 | 4200kN | 33元/10kN | 41580元 |
|  | 低应变 | 83根 | / | 33元/根 | 2739元 |
| 2#标准厂房 | 抗压静载 | 3根 | 4200kN | 33元/10kN | 41580元 |
|  | 低应变 | 92根 | / | 33元/根 | 3036元 |
| 3#标准厂房 | 抗压静载 | 4根 | 4200kN | 33元/10kN | 55440元 |
|  | 低应变 | 129根 | / | 33元/根 | 4257元 |
| 4#标准厂房 | 抗压静载 | 4根 | 4200kN | 33元/10kN | 55440元 |
|  | 低应变 | 83根 | / | 33元/根 | 2739元 |
| 5#标准厂房 | 抗压静载 | 3根 | 4200kN | 33元/10kN | 41580元 |
|  | 低应变 | 83根 | / | 33元/根 | 2739元 |
| 6#标准厂房 | 抗压静载 | 3根 | 4200kN | 33元/10kN | 41580元 |
|  | 低应变 | 52根 | / | 33元/根 | 1716元 |
| 总计 |  |  |  |  | 318426元 |

备注：具体检测数量根据检测申报审核通过后的数据为准予以结算。

附件：

报价文件格式

封面

报价文件

（请注明“正本”或“副本”）

项 目 名 称：

报价单位（名称）：                              (盖章)

法定代表人或其授权代表：         (签字或盖章)

日期：                年                月               日

一、报价函

（发包人名称）                        ：

1、根据已收到 （项目名称）的比选文件，经我方考察现场和研究上述工程的比选文件后,我方愿意以人民币（大写）                 元（￥       ）的总报价，承担并完成本工程检测服务任务。

2、我方完全理解并接受比选文件的全部内容。

报价单位：（盖章）

单位地址：

法定代表人（或其授权代表）：（签字或盖章）

邮政编码：

电    话：

传    真：

日期：    年    月    日

二、授权委托书

本授权委托书声明：我  （姓名）    系        （报价单位）   的法定代表人，现授权委托    （单位名称）   的    （姓名）     为我公司授权代表，身份证号码                   ，以我公司的名义参加    （发包人） 的 （工程名称）   工程报价活动。授权代表在报价、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表无转委权，特此委托。

附法定代表人及授权委托人身份证复印件。

授权代表：                性别：              年龄：

单  位：                  部门：              职务：

报价单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托人：（签字）

日期：     年     月     日

- 资格证明资料（企业营业执照、资质证书、拟投入人员相关证

书复印件）

拟投入的机械、人员组成表

| 序号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 报价需要的其他资料（本项无格式，需要时由报价人用文字或表

格形式提出）